АДМИНИСТРАЦИЯ НЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2022                                                                                                              № 233

пгт Нема

| Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Немского муниципального округа Кировской области |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» администрация Немского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Немского муниципального округа Кировской области (далее – местные нормативы). Прилагаются.

2. Разместить утвержденные местные нормативы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня принятия настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Немский муниципальный район Кировской области и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Немского муниципального округа.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Немского

муниципального округа                       Н.Г. Малышев

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации Немского муниципального округа Кировской области

от 31.10.2022 № 233

Местные нормативы

градостроительного проектирования

Немского муниципального округа Кировской области

- 1. Область применения

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования Немского муниципального округа Кировской области (далее – местные нормативы) подготовлены в соответствии с требованиями статьи 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 102 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» (далее – Закон области).

- 1.2. Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса, в статье 10.2 Закона Кировской области от 28.09.2006 N 44-ЗО "О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области", объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.

1.3. В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека местные нормативы содержат расчетные показатели и параметры развития, организации и использования территорий.

- 1.4. Местные нормативы включают в себя следующие разделы:

1.4.1. Основную часть, устанавливающую расчетные показатели, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего раздела.

1.4.2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов.

1.3.3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов.

1.4. Расчетные нормативы, содержащиеся в основной части местных нормативов применяются при подготовке документов территориального планирования, документации по планировке территории, а также при установлении в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, иных градостроительных показателей и норм, направленных на обеспечение создания благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья, при градостроительном и архитектурно-строительном проектировании.

- 2. Основная часть

- 2.1 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области автомобильных дорог местного значения, уличной сети, транспортной инфраструктуры, организации парковок и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

2.1.1. Расчетный уровень автомобилизации принимается из расчета 225 машин на 1000 жителей без ведомственных легковых машин и такси (378 машин на 1000 жителей, включая ведомственные легковые машины и такси) и может быть увеличен с учетом фактического уровня автомобилизации для муниципального округа.

2.1.2. Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице 11.1а СП 42.13330.2016.

2.1.3. Расчетные параметры улиц и дорог следует принимать по таблице 11.2а СП 42.13330.2016.

2.1.4. Классификацию и расчетные параметры улиц и дорог сельских населенных пунктов следует принимать по таблицам 11.3 и 11.4 СП 42.13330.2016.

2.1.5. Проектирование парковых дорог, проездов, велосипедных дорожек следует осуществлять в соответствии с характеристиками, приведенными в таблицах 11.5 и 11.6 СП 42.13330.2016.

В составе улично-дорожной сети выделяются основные улицы, местные улицы, местные дороги, проезды.

2.1.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| N п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты транспортного обслуживания местного значения |  |  |  |
| 1. | Остановки общественного транспорта в населенных пунктах | Не нормируется | 500 метров |

2.1.7. Минимально допустимое количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон, составляет 10% от расчетного количества машино-мест.

- 2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области организации транспортного обслуживания населения (общественный транспорт) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

- Расчетные  показатели  минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области организации транспортного обслуживания населения (общественный транспорт) и расчетные показатели максимально  допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аэродромы гражданской авиации, объект | 1 | Не нормируется |
| 2 | Автовокзалы для межмуниципального транспортного сообщения, объект | 1 | Не нормируется |

- 2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения, в том числе дополнительного и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования, в том числе дополнительного и расчетные показатели максимально  допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать  в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

| № п/п | Учреждение, организация, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Объекты местного значения в области образования |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации, мест на 1 тыс. жителей |  |  |
|  | поселок городского типа | 58 | 1000 метров |
|  | сельский населенный пункт | 47 | 2 км пешеходной доступности и 10 км транспортной доступности |
| 2 | Общеобразовательные организации, мест на 1 тыс. жителей |  |  |
|  | поселок городского типа | 98 | 1000 метров |
|  | сельский населенный пункт | 98 | для обучающихся, получающих начальное общее образование, - 2 километра пешеходной доступности и 10 километров транспортной доступности; для обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование, - 4 километра пешеходной доступности и 10 километров транспортной доступности |
| 3 | Межшкольные учебные комбинаты, мест на 1 тыс. жителей | 7,3 | 10 километров транспортной доступности |
| 4 | Общеобразовательные организации, имеющие интернат, мест на 1 тыс. жителей | 1,95 | Не нормируется |
| 5 | Общеобразовательные организации дополнительного образования детей, внешкольные учреждения, мест на 1 тыс. человек | 91 место на 1 тыс. жителей, в том числе: станция юных туристов - 0,4 места на 1 тыс. жителей; спортивная школа - 18,2 места на 1 тыс. жителей; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа - 11 мест на 1 тыс. жителей | Не нормируется |

Примечания:

1. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне согласно требованиям примечания 2 таблицы 10.1 пункта 10.4 СП 42.13330.2016.

2. Вместимость общеобразовательных организаций и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Д к СП 42.13330.2016.

3. Размеры земельных участков общеобразовательных организаций, не указанных в приложении Д к СП 42.13330.2016, следует принимать по заданию на проектирование.

4. Участки детских дошкольных организаций не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

- 2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчетные показатели максимально  допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать  в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

| № п/п | Учреждение, организация, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Аптеки, объектов | 1 на 10 тыс. человек | 800 метров |

2.5.  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов принимаются в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

| № п/п | Учреждение, объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Здания и сооружения для проведения районных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (включая физкультурно-оздоровительные комплексы), объект | 1 объект на 5 тыс. жителей | 1,5 км |
| 2 | Здания и сооружения муниципальных центров спортивной подготовки, спортивных школ, иные объекты спортивного назначения, находящиеся в муниципальной собственности или решение о создании которых принимают органы местного самоуправления муниципального округа | по заданию на проектирование | Не нормируется |
| 3 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, кв.метров общей площади на 1 тыс. человек | 80 | 500 метров |
| 4 | Спортивные залы общего пользования, кв.метров площади пола на 1 тыс. человек | 70 | 1,5 км |
| 5 | Бассейны крытые и открытые общего пользования, кв.метров зеркала воды на 1 тыс. человек | 25 | 1,5 км |

Примечание:

1. Вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и спорта и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Д к СП 42.13330.2016 или заданием на проектирование.

2.6.  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области культуры и искусства, в том числе библиотечное обслуживание, организацию музеев и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области культуры и искусства, в том числе библиотечное обслуживание, организация музеев и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов принимаются в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

| № п/п | Учреждение, объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объекты в области культурно-досугового назначения |  |  |
| 1.1 | Клубы, мест на 1 тыс. жителей | 80 | Не нормируется |
| 1.2 | Театр по видам искусств, объектов, мест на 1 тыс. жителей | 5 | 30 - 40 минут транспортной доступности |
| 1.3 | Концертные залы, объектов, мест на 1 тыс. жителей | 3,5 | 30 - 40 минут транспортной доступности |
| 1.4 | Музеи, объектов | 1 | 30 минут – 1 час транспортной доступности |
| 1.5 | Выставочные залы, объектов | 2 | 30 - 40 минут транспортной доступности |
| 1.6 | Библиотеки, объектов |  |  |
| 1.6.1 | Общедоступная библиотека | 1 | 30 минут – 1 час транспортной доступности |
| 1.6.2 | Детская библиотека | 1 | 30 минут – 1 час транспортной доступности |
| 2 | Организации и учреждения управления и связи |  |  |
| 2.1 | Учреждения культуры клубного типа, объектов |  |  |
| 2.1.1 | Дом культуры, объектов | 1 на 200 тыс. человек | 30 - 40 минут транспортной доступности |
| 3 | Участковые пункты полиции | 1 объект на 2,8 тыс. человек | соответствует границам административного участка, определяемого решением территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации |

2.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области содержания мест захоронения, организации ритуальных услуг и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области содержания мест захоронения, организации ритуальных услуг и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов принимаются в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

| № п/п | Учреждение, объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кладбище традиционного захоронения | - | Не нормируется |

Примечание:

- Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей населенного пункта, но не может превышать 40 га.

- Для иных объектов местного значения, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, учреждений жилищно-коммунального хозяйства минимальные расчетные показатели могут устанавливаться в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016 или заданием на проектирование таких объектов.

2.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области организации строительства муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

    - Плотность застройки муниципальным жилищным фондом участков жилых зон следует принимать в соответствии с таблицей 8.

- Таблица 8

| Территориальная зона | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- |
| - Жилая зона |  |  |
| Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами | 0,5 | 1,2 <*> |
| Реконструируемая застройка многоквартирными многоэтажными (высотными), среднеэтажными и малоэтажными жилыми домами | 0,6 | 1,6 <**> |
| Застройка многоквартирными жилыми домами средней этажности | 0,6 | 0,8 <*> |
| Застройка многоквартирными жилыми домами малой этажности | 0,4 | 0,8 <*> |
| Застройка блокированными жилыми домами | 0,3 | 0,6 |
| Застройка индивидуальными жилыми домами | 0,2 | 0,4 |

<*> При подготовке документации по планировке территории при комплексном развитии незастроенной территории, комплексном развитии территории жилой застройки, комплексном развитии территории по инициативе правообладателей в случае, если в соответствии с договором о комплексном развитии территории лицо, заключившее такой договор, в соответствии с принятыми на себя обязательствами участвует в создании условий для обеспечения соответствующего муниципального образования объектами социальной инфраструктуры, а также при подготовке документации по планировке территории для находящихся в федеральной собственности земельных участков, полномочия по управлению и распоряжению которыми на основании решения Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, переданы органам государственной власти Кировской области для жилищного строительства, в том числе в целях решения проблем пострадавших граждан - участников долевого строительства, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, коэффициент плотности застройки для территории планируемой застройки многоэтажными (высотными) жилыми домами может быть увеличен до 3,0, для территории планируемой застройки среднеэтажными жилыми домами - до 2,2, для территории планируемой застройки жилыми домами малой этажности - до 1,6 при соответствующем обосновании и условии соблюдения технических регламентов.

2.8.2 Градостроительные показатели и нормы архитектурно-строительного проектирования для индивидуального жилищного строительства.

Минимальные расстояния от улиц и строений на соседних участках в зоне застройки индивидуальными жилыми домами следует принимать по таблице 8.

Таблица 8

| Нормируемый разрыв | Минимальное расстояние, метров |
| --- | --- |
| От красных линий улиц и проездов до хозяйственных построек | 5 |
| От границ соседнего участка до |  |
| основного строения - индивидуального жилого дома | 3 |
| бани, гаража, сарая и другого | 1 |
| От окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (бани, гаража, сарая), расположенных на соседних земельных участках | 6 |

2.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области благоустройства территории, в том числе озеленения и создания общественных пространств и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

2.9.1.Оптимальные параметры общего баланса территории рекреационных зон, занятых парками (скверами), должны соответствовать следующим показателям:

минимальный процент площади озеленения территории парков, скверов - 70%;

максимальный процент площади территории парков, скверов, используемой для размещения элементов благоустройства территории, в том числе прогулочных зон, предусмотренных правилами благоустройства муниципального образования, - 15%;

максимальный процент площади территории парков, скверов, используемой для размещения нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов, предназначенных для организации, обслуживания зон отдыха населения, размещения спортивных, детских, эстрадных площадок, сезонных аттракционов, нестационарных пунктов охраны правопорядка, пунктов проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, объектов хозяйственной деятельности, - 15%.

Примечания:

1. Площадь парков в жилых районах следует принимать – не менее 3 га.

2. Время доступности парков должно составлять не более 20 минут.

3. Для иных объектов местного значения, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, учреждений жилищно-коммунального хозяйства минимальные расчетные показатели могут устанавливаться в соответствии с таблицей 9.

- Таблица 9

| Тип населенного пункта | Минимально допустимая площадь озелененных территорий общего пользования в границах городских округов и поселений, кв. метров на одного человека |
| --- | --- |
| Поселок городского типа | 10 |
| Сельский населенный пункт | 12 |

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

В местных нормативах установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в муниципальном округе и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа с учетом:

административно-территориального устройства муниципального округа;

социально-демографического состава и плотности населения на территориях, расположенных в границах муниципального округа;

природно-климатических условий;

стратегии социально-экономического развития муниципального округа;

программы социально-экономического развития с учетом прогноза социально-экономического развития муниципального округа;

предложений органов власти Кировской области;

федерального законодательства, иных градостроительных показателей и норм.

Нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни населения, устойчивое развитие его территории.

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащих застройке территориях общественно-деловых, жилых, рекреационных зон.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования, физической культуры и спорта, социального обеспечения, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, автомобильными дорогами подготовлены в соответствии с:

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;

Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ;

Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ;

Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ;

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральным законом от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации";

Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";

Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";

Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

_______________